Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра программного обеспечения
«Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2»

Казань, 2023

1. Общие положения.

1.1. Общие сведения о программном обеспечении «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2» (далее по тексту также – ПО).

ПО создано для выполнения следующих функций: измерение уровня топлива; обмен данными по интерфейсу и передача значения уровня топлива по протоколам LLS и MODBUS-RTU на различные устройства; формирование аналогового сигнала, сигнала пропорционального уровню топлива; формирование частотного сигнала, сигнала пропорционального уровню топлива; измерение температуры топлива.

Уникальностью данного ПО является специальный обмен данными по интерфейсу RS-485, передача значения уровня топлива по протоколам на различные устройства, а также использование двух таймеров для определения периода измерительного генератора.

Целью ПО является косвенное измерение изменения ёмкости коаксиального конденсатора, образующегося между центральной трубкой-электродом и внешней трубкой измерителя.

1.2. Информация необходимая для установки и настройки программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2».

ПО может быть установлено на аппаратный комплекс ТД BLE через программу Boot Loader Escort при непосредственном подключении его к ПК, либо через подключение к удаленному рабочему столу.

1.3. Настройка конфигурации программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2» осуществляется через программу конфигуратор Escort Configurator.

2. Подготовка программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2» к работе.

ПО готово к работе сразу после загрузки в аппаратный комплекс с настройками по умолчанию.

Дополнительные настройки записываются через программу конфигуратор.

3. Описание работы программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2».

3.1 Установка и настройка программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2».

Производится непосредственно силами Общества с ограниченной ответственностью «Ойл».

3.2 Установка обновлений программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2».

Производится непосредственно силами пользователя.

3.3 Штатное функционирование программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2».

ПО запускается автоматически при включении аппаратного комплекса.

3.4. Резервное копирование и восстановление данных программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2».

Для ПО не предусмотрено резервное копирование данных.

3.5. Проведение диагностики программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2».

Для диагностики и решения возникших вопросов пользователю необходимо обращаться в службу поддержки.

4. Аварийные ситуации при использовании программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2».

Для разрешения возникших в процессе эксплуатации вопросов, консультации и сообщения о неисправности пользователь может обратиться в службу поддержки.

5. Эксплуатация программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2».

5.1 Подготовка программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2» к работе.

Для начала работы пользователю необходимо включить аппаратный комплекс ТД BLE, ПО запуститься автоматически.

Дополнительных мероприятий по подготовке к работе не требуется.

5.2. Использование программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelProBLE 1.2» к работе.

Сразу после включения аппаратного комплекса ПО начнет проводить измерения, применять алгоритмы фильтрации и передавать данные по одному из интерфейсов в зависимости от записанных через конфигуратор настроек.